Российская Федерация

Ростовская область

Егорлыкский район

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

29 марта 2012 		                	   №	94.1			 х. Кугейский

Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ильинское сельское поселение» на 2012-2015г.г. и на период до 2025 года

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»; Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом Ильинского сельского поселения, руководствуясь п.4 ч.1 ст.24 Устава муниципального образования «Ильинское сельское  поселение», Собрание депутатов сельского поселения,

РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования « Ильинское сельское поселение» на 2012-2015г.г. и на период до 2025 года, (далее по тексту - Программа) согласно приложению.

2.  Рекомендовать Администрации Ильинского  сельского поселения (Осипов И.В.) обеспечить финансирование мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта  бюджета сельского поселения на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

4. Настоящее решение   вступает в силу с момента его опубликования

5. Контроль за выполнением решения возложить на главу Ильинского сельского поселения

Глава Ильинского сельского поселения                               И.В. Осипов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ильинского          сельского поселения

________И.В.Осипов

«29» марта2012    г.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"ИЛЬИНСКОе  сельское ПОСЕЛЕНИЕ   "

ЕГОРЛЫКского райоНА

Ростовской области

на 2012-2015г.г. и на период до 2025 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"ИльинСКОе  сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Ильинское сельское поселение" Егорлыкского района, Ростовской обл. на 2012-2015г.г. и на период до 2025 года. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Егорлыкского района на 2012- 2014 годы». Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Егорлыкского района на 2011 – 2015 годы». Инвестиционный проект «Водоснабжение Егорлыкского района от Кавалерского месторождения подземных вод ». Инвестиционный проект « Новые технологии в малой энергетике». Генеральный план Ильинского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области, разработанный в 2012 году. Программа социально – экономического развития Ильинского сельского поселения на 2012- 2015 годы. |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация Ильинского сельского поселения ; Муниципальное унитарное предприятие «Росинка»; Егорлыкское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»; ООО «Санитарная очистка и благоустройство» Ресурсоснабжающие организации Егорлыкского района Ростовской области – филиал ОАО « МРСК Юга» -«Ростовэнерго», Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз», ОАО «Ростелеком» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Ильинское сельское поселение" Егорлыкского района Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 г.г. и на период до 2025 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Теплоснабжение - Строительство газовой котельной СДК х. Кугейский - Строительство газовой котельной СК х. Ильинский - Строительство газовой котельной СК х. Лисичкин |
|  | 2. Газоснабжение - Окончание строительства газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в населенных пунктах поселения - Установка приборов учета |
|  | 3. Электроснабжение 1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых КТП. Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 1,2 км, в том числе: - х. Кугейский – 1,2 км. 2. Строительство 7 новых ТП в том числе: - х. Кугейский –2шт КТП-1х250 - х.Ильинский –3шт КТП-1х250 - х. Лисичкин – 1 шт КТП – 1х250 - х. Гирин – 1шт КТП-1х160кВА. Существующие ТП используются и в дальнейшем. 3. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 11,1км, в том числе: - х. Кугейский – 4,5 км - х.Ильинский –4,0 км - х. Лисичкин – 1,0 км - х. Гирин – 2,5 км. Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей. |
|  | 4. Водоснабжение - Капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Ильинский (ул. Парковая). - Капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Кугейский, (ул. Октябрьская) - Установка приборов учета. - Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Кугейский (ул. Степная, Заречная, Молодежная, Донская, Садовая) - Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода в населенных пунктах поселения - Установка приборов учета. - Прокладка водовода - d 110мм от водовода х. Мирный-ст. Егорлыкская в х. Кугейский, х. Ильинский и подключение действующих сетей к планируемым. - устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 225÷63 мм; |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 80220 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение : 3500 тыс. руб., - Электроснабжение: 18500 тыс. руб., - Газоснабжение: 10000 тыс. руб., - Водоснабжение: 45500тыс. руб., - Водоотведение: 300 тыс.руб., - ТБО: 2420 тыс. руб., В том числе по годам: 2012 год - 750 тыс. руб. 2013год – 10000 тыс. руб., 2014 год – 15000 тыс. руб., 2015 год – 20000 тыс. руб. Период до 2025 года – 34470 тыс. руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Ильинского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Ильинского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования " Ильинское сельское поселение» Егорлыкского района Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования «Ильинское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Ильинское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Ильинское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ильинское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Ильинское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Ильинского  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ильинского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие сведения об Ильинском сельском поселении

Ильинское сельское поселение находится в западной части Егорлыкского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 137,63 кв. км. На его территории проживает 2 020 человек.

Территория поселения граничит:

    - на севере - с Объединенным сельским поселением Егорлыкского района;

    - на  юге – с Балко-Грузским и Роговским сельскими поселениями Егорлыкского  района;

    - на востоке – в Роговским сельским поселением Егорлыкского района;

    - на западе – с Зерноградским районом Ростовской области.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельзхозназначения, транспорта, а также земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является х. Кугейский с населением 1 263 чел.

В границах поселения также расположены: х. Ильинский, х. Лисичкин, х. Гирин.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Расстояние от х. Кугейский до районного центра ст. Егорлыкской – 22 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 135 км.; до ближайшей ж. д. станции «Атаман» -    22,0 км.

Общая площадь жилого фонда по Ильинскому сельскому поселению 32 769 м2, что составляет 16,2  м2  на человека.

Природно-ресурсный потенциал

Климат

Климат: умеренно-континентальный. Для него характерно состояние избытка тепла с относительным недостатком влаги. Среднегодовая температура колеблется в пределах от +7 о до +10 о. Самые высокие среднемесячные температуры приходятся на июль +23 о. Наиболее холодный месяц январь, средняя температура которого составляет -5 о. Осадки выпадают преимущественно на атмосферных фронтах циклонов до 435 мм/год.

Среднегодовая норма солнечных дней – 183.

Преобладающее направление ветров – восточное, северо-восточное.

Время начала ледостава – декабрь Время вскрытия рек – март. Снежный покров неустойчив, период его устойчивого залегания длится около месяца.

Территория поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, снежные метели, заморозки, гололед. Пыльные бури возникаю весной, продолжительность их в среднем составляет 10 – 20 дней. В теплую половину года (май, июнь) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистым ветром. Большой вред в зимнее время наносит гололед. Число дней с гололедом колеблется от 8 до 15.

Рельеф

Ильинское  сельское поселение расположено в южной части Егорлыкского района Ростовской области.

Поселение как район, и область, расположено в пределах Русской платформы и Предкавказской плиты.

По характеру поверхности территория района представляет собой равнину, расчлененную долинами рек и балками.

Геология и гидрография

В тектоническом отношении территория является частью восточного крыла Азово-Кубанской впадины. Погружение этого крыла  образовано моноклинальными –пологонаклонными к югу  слоями плиоцена и миоцена. Палеогеновые и более древние образования участвуют здесь в складчатости платформенного типа.

Четвертичные и третичные отложения являются, в той или иной мере, водоносными.

Гидрография: представлена, в основном, реками: Куго-Ея, Мокрая Грязнуха, Егорлычек. Речная сеть развита весьма неравномерно, она скудна и маловодна, характеризуется, в основном, малыми реками, которые перегорожены дамбами и плотинами.

Реки в поселении являются типичными равнинными реками, получающими основное питание за счет весеннего снеготаяния и грунтовыми водами.

Повторяемость подъемов уровней воды до стихийных отметок в результате весеннего половодья: 1 раз в 10 – 12 лет.

Растительность

Растительность: представлена степными и полупустынными видами. Степная растительность в районе разнотравно-типчаково-ковыльная. Древесными ресурсами район беден. За последние десятилетия появилось много искусственных полезащитных лесонасаждений из дуба, ясеня, белой акации, клена, абрикоса и других деревьев, расчленяющих поля на гигантские прямоугольники.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров на территории поселения представлен, в основном, черноземами. На днище балок залегают намытые почвы. Склоны балок, как правило, характерны смытыми почвами, обнажающими подпочвенный слой.

Полезные ископаемые

Согласно информации Департамента по недропользованию по южному федеральному округу  (Письмо № ЮР-05-42/1122 от 27.05.2011г. – см. раздел «Приложения») на территории Ильинского сельского поселения имеются установленные залежи полезных ископаемых – Луначарское месторождение суглинков, расположенное в 0,5 км севернее х. Ильинский.

В настоящее время их разработка не ведется.

Земельный фонд поселения

Общая площадь поселения составляет 13 763 га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 92,8%.

Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Ильинского сельского поселения благоприятны для дальнейшего развития. Это, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв и водных ресурсов, что благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

За последние десять лет на территории Ростовской области созданы основы новых земельных отношений, завершен первый этап земельных преобразований.

В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения», необходима разработка механизма их применения.

Необходимо вести работы по улучшению всех сельхозугодий, особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологическим чистым технологиям.

Градостроительная ситуация и экономический потенциал

Планировочная структура поселения

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», проходящая через населенные пункты с северо-востока на юг; реки Егорлычек, Куго-Ея и Мокрая Грязнуха; ручьи балок Гирина и Кондрашкина; а также дороги местного значения.

На этих осях сформировались 4 населенных пункта: х. Ильинский и х. Гирин (в северной части поселения, вдоль реки Егорлычек и балки Гирина), х. Кугейский и х. Лисичкин (на юге поселения, вдоль рек Куго-Ея и Мокрая Грязнуха).

Ильинское сельское поселение занимает территорию – 13763 га. Большую часть этой территории (около 90%) занимают земли сельхозназначения: пашни, разделенные защитными лесополосами, а так же пастбища и сенокосы.

Ильинское сельское граничит: с севера с Объединенным СП, на северо-востоке с Егорлыкским СП, на востоке и юго-востоке с Роговским СП, на юге с Балко-Грузским СП и на западе с Зерноградским районом Ростовской области.

Большое влияние на развитие территории поселения оказал рельеф местности. Основными планировочными осями населенных пунктов являются реки и ручьи балок. На формирование северной части сельского поселения оказывает влияние река Егорлычек и впадающие в нее балки Кондрашкина и Гирина. На этих природных осях сложились х. Ильинский и х. Гирин. Южная часть поселения сформировалась под влиянием реки Куго-Ея и впадающей в нее р. Мокрая Грязнуха. На этих осях развиваются х. Кугейский и х. Лисичкин. На некоторых участках балок возникли заболоченные участки, не пригодные для сельскохозяйственных работ.

Территорию поселения пересекают проселочные дороги вдоль пылезащитных лесополос.

Населенные пункты

хутор Кугейский

Хутор Кугейский – административный центр Ильинского сельского поселения Егорлыкского района, расположен в южной части поселения, на территории бывшего колхоза им. ХХ Партсъезда, в 18 км от районного центра ст. Егорлыкской и в 138 км от областного центра г. Ростова-на-Дону. Население хутора составляет 1263 чел., площадь – 516,4 га.

Связь с районным центром ст. Егорлыкская и главный въезд в хутор осуществляется по дороге межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Рельеф территории населенного пункта спокойный, с общим понижением к реке Куго-Ея и балке Гирина.

Река Куго-Ея разделяет хутор на 2 части: северную и южную; и является главной композиционной осью населенного пункта. В северной части помимо жилых территорий сосредоточены все общественные здания и производственная зона, в южной расположены кварталы одноэтажных 1-2-х квартирных жилых домов с приусадебными участками.

Общественные здания сформированы в единый общественный центр в северной части хутора по ул. Октябрьская. Здесь расположены: администрация Ильинского сельского поселения, сельский ДК с библиотекой, Кугейская врачебная амбулатория, дошкольное образовательное учреждение №15 "Солнышко", средняя общеобразовательная школа №5, отделение связи, гостиница, магазины, спортивная площадка, памятник воинам ВОВ.

Озеленение представлено садами на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий и небольшими скверами внутри селитебной территории, а также крупной посадкой зеленых насаждений внутри общественного центра.

Большая часть производственных комплексов сосредоточена в центре северной части населенного пункта: мельница с маслоцехом, ремонтно-механический двор, территория горюче-смазочных материалов, склады под сельхозпродукцию. За пределами хутора в непосредственной близости к его границе расположены: крестьянско-фермерские хозяйства, животноводческая ферма и мехток.

На севере, за чертой населенного пункта, на расстоянии 470 км находится свалка ТБО,  при этом нарушается санитарный разрыв до жилых домов.

Также на территории населенного пункта  расположены коммунальные объекты, пожарное депо и складские территории.

Система инженерного обеспечения х. Кугейский достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение хутора осуществляется от артезианских скважин №1 и №3. В черте населенного пункта водохозяйственные сооружения расположены в северной части в непосредственной близости от ремонтно-механического двора.

Большая часть х. Кугейский газифицирована. На территории населенного пункта расположены 6 газорегуляторных пунктов, а также 1 за чертой хутора.

Электроснабжение хутора производится от электрической подстанции 35/10 кВ, расположенной на юго-западе на границе населенного пункта.

Теплоснабжение осуществляется от местных котельных, расположенных у общественных, культурно-бытовых, детских, школьных, лечебных учреждений, а также в производственной зоне для каждого промпредприятия отдельно. Малоэтажные жилые дома отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Хутор Кугейский радиофицирован и телефонизирован.

хутор Лисичкин

Хутор Лисичкин расположен в юго-восточной части Ильинского сельского поселения, восточнее х. Кугейский. Население хутора составляет 182 чел., площадь хутора – 101,4 га.

В планировочном отношении хутор имеет упорядоченную структуру застройки, сформировавшуюся вдоль центральной улицы Восточная. С северной стороны хутор ограничивает река Куго-Ея.

Все общественные здания – магазин, ФАП и дом культуры – расположены в центральной части населенного пункта в массиве клена и акации.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с большими территориями для ведения личного подсобного хозяйства.

Южнее границы хутора расположена территория крестьянско-фермерского хозяйства.

Благоустройство населенного пункта не достаточно развито – не все улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

В центральной части хутора в селитебной зоне существует кладбище с нарушением нормативного санитарного разрыва до жилых зданий.

Система инженерного обеспечения х. Лисичкин достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение хутора осуществляется от артезианской скважины №2, расположенной южнее черты населенного пункта на территории недействующей животноводческой фермы.

Хутор газифицирован. На территории населенного пункта расположены 2 газорегуляторных пункта.

Электроснабжение х. Лисичкин производится от электрической подстанции 35/10 кВ, расположенной на юго-западной границе х. Кугейский.

Теплоснабжение осуществляется от местных котельных, расположенных у общественных  учреждений. Малоэтажные жилые дома отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Хутор Лисичкин телефонизирован и радиофицирован.

хутор Ильинский

Хутор Ильинский расположен в северной части Ильинского поселения вдоль реки Егорлычек. Через населенный пункт с севера на юг проходит автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский». По этой дороге осуществляется связь с административным центром сельского поселения х. Кугейский и с районным центром ст. Егорлыкская. Население хутора составляет 479 чел., площадь хутора – 164,5 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, образованную вдоль реки Егорлычек. Основная застройка сложилась на левом берегу реки. Главными улицами, формирующими развитие селитебной территории, являются ул. Северная и ул. Парковая.

Общественный центр сложился в центральной части хутора в створе ул. Парковая и автодороги ММ 61-117 и представлен следующими зданиям культурно-бытового обслуживания: сельский дом культуры с почтовым отделением, фельдшерско-акушерский пункт, Ильинская средняя общеобразовательная школа №21, спортивная площадка и магазины.

Рекреационная зона представлена поселковым сквером и озеленением на территориях общественных зданий.

Жилая застройка состоит из усадебных 1-2 квартирных домов. Часть селитебной территории сформировалась за чертой населенного пункта. Производственная зона сложилась за чертой хутора с севера и юга. Севернее населенного пункта расположена территория мехтока; южнее – складские территории сельскохозяйственной продукции на месте бывшей животноводческой фермы.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. Внутри селитебной территории в прибрежной зоне реки Егорлычек существуют два кладбища. Южнее х. Ильинский находится свалка мусора с нарушением нормативного санитарного разрыва до жилой и общественной застройки.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется из артскважин №4 и №5, расположенных за границей хутора. Качество воды – удовлетворительное.

Населенный пункт частично газифицирован. Газорегуляторный пункт расположен в центральной части хутора по ул. Парковая.

Теплоснабжение осуществляется от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

х. Ильинский телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Гирин

Хутор Гирин расположен в центральной части Ильинского поселения, южнее х. Ильинский, вдоль балки Гирина. С запада населенный пункт ограничен автодорогой межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Население хутора составляет 96 чел., площадь хутора – 40,3 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформированную вдоль балки Гирина. С севера и юга хутор Гирин ограничен главной поселковой улицей.

В х. Гирин общественные здания отсутствуют. Рекреационная зона не сложилась.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. Производственная зона отсутствует. Негативное влияние на хутор оказывает свалка мусора, расположенная западнее населенного пункта с отсутствием нормативного санитарного разрыва до жилых зданий.

Улицы не асфальтированы.

Водоснабжение осуществляется из артскважины №4, расположенной северо-западнее х. Гирин. Качество воды – удовлетворительное.

Хутор не газифицирован. Теплоснабжение печное.

Централизованное канализование отсутствует.

х. Гирин телефонизирован и радиофицирован.

Население и демографический потенциал

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения Ильинского сельского поселения на 01.01.2012 года составила 2019 человек или 5,3 % от общей численности населения Егорлыкского района.

Существующая численность населения и расселения

в границах Ильинского сельского поселения

Таблица  № 5

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Функциональное назначение населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2012 года, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Кугейский | Административный центр сельского поселения | 1261 |
| 2. | х. Ильинский | хутор | 491 |
| 3. | х. Лисичкин | хутор | 175 |
| 4. | х. Гирин | хутор | 92 |
|  | Всего в границах поселения: |  | 2019 |

Численность населения Ильинского сельского поселения

с 1989 по 2012 гг.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Кугейский | 1121 | 1261 |
| 2. | х. Ильинский | 402 | 491 |
| 3. | х. Лисичкин | 208 | 175 |
| 4. | х. Гирин | 92 | 92 |
|  | Всего в границах поселения: | 1823 | 2019 |

Численность постоянного населения Ильинского сельского поселения с 1989 года по 2012 год выросла на 10,7% и составила 2019 человек.

Транспорт

Сеть автомобильных дорог сельского поселения представлена межмуниципальной и местными автодорогами общего пользования. Главная автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» проходит через Ильинское сельского поселение с севера на юг. Ее протяженность в пределах поселения составляет 14 км.

Основной автодорогой местного значения является автодорога «х. Лисичкин – п. Роговский», протяженностью в пределах поселения 3,5 км.

Остальные дороги местного значения в основном грунтовые, по которым осуществляется подъезд к сельхозпредприятиям, пашням, сенокосам, водоемам и инженерным сооружениям.

Инженерная инфраструктура

Территория Ильинского сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обеспечивающими населенные пункты поселения, а также транзитные магистральные сети.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности дальнейшего развития Ильинского сельского поселения для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 5 буровых на воду скважин, требующих реконструкции.

Общая проектная производительность водозабора 1,77 тыс. м3/сут., фактическая производительность – 0,25 тыс. м3/сут. Централизованной системой водоснабжения с водонагревателями пользуются 816 человек, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок – 837 человек.

Данную систему водоснабжения можно характеризовать как устойчивую, т.к. разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, присутствуют в нужном объеме, население обеспечено водой на 100% потребного количества, но есть и недостатки – это 96-100% степени износа оборудования водозаборных скважин.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Централизованная канализационная система отсутствует. Сточные воды проходя через обработанную удобрениями землю значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи.

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется самовывозом твёрдого мусора на 2 свалки (севернее х. Кугейский и южнее х. Ильинский), согласно постановлению Главы Егорлыкского района №436 от 16 октября 2006. Норма накопления твёрдого мусора принята в количестве 0,25 м3/мес. на 1 человека, норма накопления жидких отходов – 0,3 м3/мес. на 1 человека. Имеет место нарушение санитарного разрыва от свалок твердых бытовых отходов до жилых и общественных территорий.

Электроснабжение потребителей Ильинского сельского поселения осуществляется от ПС 35/10 кВ, расположенной на юго-западной границе х. Кугейский; и далее, от неё – потребителям населенных пунктов и промпредприятиям, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, расположенные в каждом населённом пункте.

Газоснабжение поселения осуществляется от Егорлыкской газокомпрессорной станции и межпоселковых сетей.  Магистральный газопровод проходит от газокомпрессорной станции вдоль автодороги регионального значения Р 61-116 «ст.Егорлыкская – ст.Новороговская – ст.Плоская (до границы Краснодарского края)» и является питающим для ряда поселений Егорлыкского района. Далее, по отводу от магистрального газопровода, через Роговское сельское поселение производится запитка газорегуляторных пунктов хуторов Ильинского сельского поселения газопроводом высокого давления  ниже 1,2 МПа.

На перспективу намечается газифицировать всю существующую и проектируемую жилую застройку населённых пунктов поселения.

Теплоснабжение потребителей Ильинского сельского поселения децентрализованное. В жилых, общественных и промышленных зонах имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. В х. Гирин отопление печное.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных, а также установка когерационных источников.

На территории Ильинского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Прочие коммунальные и инженерные сооружения

На территории Ильинского сельского поселения находится 12 кладбищ, 4 из них – в границах населенных пунктов.

На территории поселения имеется скотомогильник, расположенный в центральной части сельского поселения.

Резервные площадки нового строительства

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Егорлыкского района, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммуникальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в каждом населенном пункте.

Для х. Кугейский это участки: около 20 га под жилую застройку; около 1 га под развитие зданий и сооружений культурно-бытового обслуживания; около 10 га под развитие производственных зон.

В х. Лисичкин предусматривается около 2 га под жилую застройку; около 0,5 га под развитие зданий и сооружений культурно-бытового обслуживания; около 25 га под развитие производственных зон.

Для х. Ильинский рассматриваются территории около 11 га под жилую застройку; около 0,5 га под развитие зданий и сооружений культурно-бытового обслуживания; около 2 га под развитие рекреационной зоны; около 17 га под развитие производственных зон.

В х. Гирин предусматривается для развития жилых территорий около 3 га.

Также все существующие производственные площадки в черте и за пределами населенных пунктов, не действующие в настоящее время, рассматриваются, как перспективные при условии появления инвесторов и реконструкции их территорий.

Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития поселения:

- в  отношении территориального развития как административного центра ст. Егорлыкской, так и для других населенных пунктов на землях сельского поселения;

- в части развития жилых зон, в т. ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых промпредприятий – имеется ряд предложений по размещению производственных и логистических предприятий;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура, «подвязанная» на  реконструируемую автотрассу г. Ростов-на-Дону (от маг. М-4 «Дон») –      г. Ставрополь (до границы Ставропольского края);

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Ильинское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как мясо, картофель и овощи.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Бюджет Ильинского сельского поселения

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих источников доходов.

До 2008 года бюджет поселения формировался на районном уровне и включал в себя затраты на оплату труда работников бюджетных служб (администрации, коммунального хозяйства, социальной сферы и др.).

В 2008 году бюджет сельского поселения сформирован за счет местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды и продажи земли.

Сумма доходной части бюджета за 2008 год – 10951,0 тыс. руб., в т.ч. доходы, сформированные на местном уровне:

- налоговые 2905,0 тыс. руб. (26,5 %);

- неналоговые 116,8 тыс. руб. (1,1 %);

- безвозмездные поступления 7929,2 тыс. руб. (72,4 %).

Структура доходов бюджета Ильинского сельского поселения

в 2008 году

Таблица  № 16

| № п/п | Показатели | На 2008 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение, % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Налоговые доходы – всего | 2905 | 26,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - налог на доходы физических лиц; | 189,2 | 1,7 | 93,7 |
|  | - единый сельхозналог; | 113,5 | 1,0 | 56,2 |
|  | - налог на имущество; | 167,6 | 1,5 | 83,0 |
|  | - земельный налог; | 2399,2 | 21,9 | 1187,7 |
|  | - прочие налоговые доходы | 35,5 | 0,3 |  |
| 2. | Неналоговые доходы – всего | 116,8 | 1,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - аренда | 57,4 | 0,5 |  |
|  | - дотации | 59,4 | 0,5 |  |
| 3. | Безвозмездные поступления | 7929,2 | 72,4 |  |
| 4. | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 10951 | 100 | 5421,3 |

В бюджет муниципального района подлежат зачислению налоговые доходы от следующих местных налогов:

- земельного налога – по нормативу 100%;

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%.

В бюджет муниципального района подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов:

- налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных территориях - по нормативу 30%;

- единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных территориях – по нормативу 60%.

Собственные доходы являются основным источником формирования бюджета поселения, их удельный вес в 2008 г. составил 26,5%.

Главные стороны деятельности местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на подведомственной им территории. Возрастание расходов связано с повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения.

Направление использования средств бюджета Ильинского сельского  поселения характеризуют данные таблицы № ___. В 2008 году бюджет поселения закрывался с текущим дефицитом. Как видно из таблицы, основная расходная часть бюджета ориентирована на решение вопросов, связанных с местным самоуправлением и ремонтом дорог.

Направление использования средств бюджета Ильинского поселения характеризуют данные таблицы № 17.

Структура расходов бюджета Ильинского сельского поселения

в 2008 году

Таблица  № 17

| № п/п | Показатели | Всего на 2008 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение в % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местное самоуправление | 2061,1 | 18,3 | 1020,3 |
| 2. | ГО и ЧС | 11,3 | 0,1 | 5,6 |
| 3. | Военкомат | 44,3 | 0,4 | 21,9 |
| 4. | Здравоохранение | 20,8 | 0,2 | 10,3 |
| 5. | Культура | 585,8 | 5,2 | 290 |
| 6. | Ремонт дорог | 5762,1 | 51,2 | 2852,5 |
| 7. | Прочие расходы | 2768,7 | 24,6 | 1370,6 |
| 8. | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 11254,1 | 100 | 5571,3 |

Гипотеза изменения структуры бюджета

На перспективу намечается тенденция общего увеличения налоговых поступлений за счет налога на доходы физических лиц  (увеличение численности трудоспособного населения; повышение уровня заработной платы), земельного налога (закрепление земель в собственности) и налога на имущество (строительство новых объектов на территории поселения).

Переход к налогообложению земельных участков в зависимости от их кадастровой стоимости вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

Налоговые поступления предусматривается направлять, в основном, на решение социальных вопросов.

Структура неналоговых поступлений будет характеризоваться увеличением доли арендных платежей.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена по методу трудового баланса в сравнении с демографическим методом, основанном на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

В связи со сложностью точного прогнозирования демографических процессов на перспективу было рассмотрено два варианта динамики численности населения города: негативный и позитивный. Однако общие тенденции в демографических процессах являются характерными для всех вариантов в большей или меньшей степени, что будет зависеть от целого ряда, как внешних, так и внутренних факторов.

Расчетная численность населения по методу трудового баланса определена исходя из абсолютной численности градообразующих кадров, удельного веса населения, занятого в сфере обслуживания и удельного веса незанятого населения.

Расчетная численность населения определена по формуле:

Н=А⋅100Т−а−в−п+Тп−Б,

где: А    - 	абсолютная численность градообразующих кадров;

Т   - 	численность населения в трудоспособном возрасте, %;

  - 	численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте, %;

в   - 	численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

п   - 	численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

Тп -	численность работающих пенсионеров, %;

Б   -	численность обслуживающей группы населения, %.

Сводная таблица градообразующих кадров, чел

Таблица № 21

| №№ п/п | Наименование | Существующее состояние | I этап реализации расчетного срока (10 лет) | II этап реали-зации расчет-ного срока (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское хозяйство и заготовка | 253 | 270 | 287 |
| 2. | Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Финансы, кредит, страхование, информационное обслуживание | 11 | 13 | 15 |
|  | ВСЕГО: | 267 | 287 | 307 |

Расчетная численность населения составит:

- на I этап реализации расчетного срока:

Н=287⋅10054,0−17,5−7−2+1−15=2870013,5≈2100(чел).

- на II этап реализации расчетного срока:

Н=307⋅10053,0−15,0−7,0−1,0+2,0−19,0=3070013,0≈2400(чел.)

Успешная реализация национальных проектов отразится на демографических показателях поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, осуществляемых администрацией. Программа президента по материальному стимулированию рождаемости призвана повысить уровень рождаемости.

В настоящее время наблюдается сокращение численности населения из-за низких показателей естественного прироста.

Ожидаемая перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх1+Рп+Мп100Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или  расчетный срок);

Мп - среднегодовой  прирост  миграции населения  на  первую очередь (или рас-

четный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица № 22

|  | Ильинское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,73 |
| Миграция | +0,89 | +0,5 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| Iя очередь (10 лет) | 1,093 | 0,977 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,093 | 0,977 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 2020 1+0+0,8910010= 2020  1,092   2200  (чел.)

Расчетный срок: 22001+0+0,8910010= 2200  1,093  2400 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 2020 1+−0,73+0,510010= 2020  0,977   1980 (чел.)

Расчетный срок: 1980  1+−0,73+0,510010= 1980 0,977 1930 (чел.)

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 8,9 % и составит 2200 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 18,8 % и составит 2400 человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Сводные показатели численности населения

по этапам реализации расчетного срока

Таблица № 23

| Показатели | Сущест-вующее положе- ние | Оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I этап реализации расчетного срока |  | II этап реализации расчетного срока |  |
|  |  | негатив-ный вариант | позитив-ный вариант | негативный вариант | позитивный вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ильинское сельское поселение: | 2020 |  |  |  |  |
| - расчетная численность; | х | х | 2 100 | х | 2 400 |
| - ожидаемая численность по естественному приросту | х | 1 980 | 2 200 | 1 930 | 2 400 |

Принятая расчетная численность населения:

- по I-му этапу реализации расчетного срока – 2 200 чел.;

- по II-му этапу реализации расчетного срока – 2 400 чел.

Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Ильинского сельского поселения

Таблица  № 24

|  | Наименование населенных пунктов |  |  |  | Всего (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Кугейский | х. Ильинский | х. Лисичкин | х. Гирин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Существующее положение | 1263 | 479 | 182 | 96 | 2020 |
| Iй этап реализации расчётного срока | 1375 | 520 | 200 | 105 | 2200 |
| IIй этап реализации расчётного срока | 1495 | 570 | 220 | 115 | 2400 |

Динамика возрастной структуры населения Ильинского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Таблица № 25

| № п/п | Возрастные группы | Существ. численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iй этап реализации расчётного срока |  | IIй этап реализации расчётного срока |  |
|  |  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 437 | 447 | 423 | 456 | 400 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1093 | 1188 | 1029 | 1272 | 965 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 490 | 565 | 528 | 672 | 565 |
|  | ИТОГО: | 2020 | 2200 | 1980 | 2400 | 1930 |

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Планировочное развитие территории поселения

Развитие Ильинского сельского поселения рассматривается во взаимосвязи с развитием всего Егорлыкского района. Разработка генерального плана Новороговского сельского поселения велась в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области, разработанной ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (г. Санкт-Петербург).

В соответствии с вышеперечисленной градостроительной документацией Ильинское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Ильинского поселения определены  направления перспективного развития населенных пунктов и участки нового жилого, общественного и производственного строительства; даны предложения по формированию транспортной системы, восстановлению и сохранению  природно-экологического комплекса поселения, совершенствованию  инженерно-технической инфраструктуры.

Ильинское сельское поселение сохраняется в своих существующих границах с площадью территории – 137,63 км2 (13763 га). Предложение по развитию сложившейся планировочной структуры поселения сформированы  исходя из следующих основных положений:

-  существующей градостроительной ситуации;

- намечаемой  планировочной структуры схемы территориального планирования Ростовской области.

Основными планировочными осями сельского поселения сохраняются: автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», проходящая через населенные пункты с северо-востока на юг; реки Егорлычек, Куго-Ея и Мокрая Грязнуха; ручьи балок Гирина и Кондрашкина; а также дороги местного значения. Вдоль этих осей предлагается дальнейшее развитие планировочных структур жилых и промышленных комплексов.

Приоритетными участками перспективного развития сельского поселения определены территории вокруг населенных пунктов, а так же территории к ним прилегающие. Увеличение территорий населенных пунктов на 258,8 га предусматривается за счет включения в их границы земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (132,1 га), территорий разрушенных животноводческих ферм (40,3 га), кладбища (4,4 га), земель для ведения личного подсобного хозяйства (7,2 га), зеленых насаждений (6,0 га), прилегающих к сложившейся застройке населенных пунктов; а также за счет включения участков существующих производственных предприятий (51,2 га) и земель водного фонда (17,6 га). На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование селитебных и производственных зон населенных пунктов, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок. Эти решения, наряду с реконструкцией транспортных связей, укрепят определенную градостроительную самодостаточность каждого из населенных пунктов.

Обоснование необходимости увеличения территории каждого населенного пункта приведено в разделах «Обоснование территориального развития населенных пунктов» п. 4.3. и «Основные решения по развитию планировочных структур» п. 4.3.1.

Функциональное зонирование территории

онирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые – с  малоэтажной индивидуальной и многоквартирной застройкой с приусадебными участками и без, с застройкой на расчетный срок;

- общественные – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- зоны особо охраняемых территорий - земли историко-культурного значения, братские могилы, курганы, и т.д.;

- прочих объектов – кладбищ, полигоны ТБО и т.п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек Куго-Ея (200 м), Егорлычек и Мокрая Грязнуха (100 м); ручьи балок Гирина и Кондрашкина (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Обоснование территориального развития населённых пунктов

Развитие населенных пунктов предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенных пунктов. Учитывая предполагаемый рост населения к 2028 г. на 380 чел. (см. п. 3.3. пояснительной записки) и средний состав семьи – 3,2 чел., потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны, согласно п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит:

380 : 3,2 = 119 участков;

119 × 0,63 =75 га,

при условии средней площади новых приусадебных участков 0,50 га (с учетом территорий для ведения личного подсобного хозяйства в черте населенных пунктов).

Согласно Решения собрания депутатов Егорлыкского района №27 от 23.07.2007, размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются от 0,04 до 0,12 га, размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,12 до 1,00 га.

С учетом улучшения условий проживания существующего населения и доведения жилищной обеспеченности до 30 м²/чел., увеличение площади жилой зоны составит 76 га.

В границы населенных пунктов включаются участки производственных предприятий, а также формируются новые инвестиционные площадки на землях разрушенных животноводческих ферм и пастбищных землях. Таким образом, общая площадь производственных территорий в границах населенных пунктов составит 103,7 га.

В составе генерального плана Ильинского сельского поселения разработаны схемы генеральных планов населенных пунктов, которые являются составной частью документов территориального планирования. В них определены границы населенных пунктов, функциональное и строительное зонирование  их территорий, развитие транспортных и инженерных, а также социальной инфраструктур, при условии сохранения существующей застройки, историко-культурного наследия и поддержания экологически благоприятной среды.

В соответствии с этим, основными целями разработки схем генеральных планов населенных пунктов являются:

| - | раскрытие градостроительного потенциала их территорий населенных пунктов для реализации пространственного развития, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экономического и санитарного благополучия; |
| --- | --- |
| - | определение содержания и очередности основных мероприятий градостроительного развития; |
| - | создание основы для комплексного мониторинга градостроительных процессов на территории сельского поселения и населенных пунктов. |

Согласно этому определены основные задачи  схем генеральных планов населенных пунктов:

| - | на основе проведенного анализа внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов; |
| --- | --- |
| - | разработка мероприятий по эффективному использованию существующей застройки и территорий; |
| - | определение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия; |
| - | определение направлений и границ территорий для нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, спорта и отдыха и т. п.); |
| - | развитие транспортного каркаса населенных пунктов в увязке с внешней транспортно-коммуникационной сетью системы расселения; |
| - | разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной структуры; |
| - | повышение устойчивости природно-экологического комплекса, предложений по инженерной подготовке территорий населенных пунктов. |

Основные решения по развитию планировочных структур

В Ильинском сельском поселении сформировались четыре населенных пункта: хутор Кугейский – являющийся административным центром сельского поселения, х. Ильинский, х. Гирин и х. Лисичкин. Согласно принятым решениям, все населённые пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие, укрепляются транспортные связи между ними, упорядочиваются границы сложившихся функциональных зон.

Развитие населенных пунктов сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтены все сложившиеся планировочные структуры и даны предложения по их оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития. Проектом определены основные направления территориального развития населенных пунктов.

Хутор Кугейский получит территориальное развитие селитебной, рекреационной и производственной зон за счет включения в его границы земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (64,4 га), территорий разрушенных животноводческих ферм (10,1 га), земель для ведения личного подсобного хозяйства (7,2 га), территорий кладбищ (3,5 га); а также за счет включения участков существующих производственных предприятий (32,2 га) и земель водного фонда (8,7 га). Таким образом, площадь хутора увеличится до 642,5 га (т.е. на 126,1 га).

Приращиваемые территории расположены севернее и южнее от существующей застройки.

Новые  жилые структуры будут формироваться в развитие существующих кварталов усадебной застройки, а также образуя самостоятельную планировочную композицию. Основное развитие новых жилых кварталов предусматривается в существующей черте населенного пункта на свободных участках, а также южнее сложившейся границы. Общая площадь жилых зон населенного пункта увеличится на 50,1 га (с учетом участков для ведения ЛПХ).

Вся застройка предполагается комплексной, с одновременным строительством объектов социальной и культурно-бытовой сферы.

В центральной части х. Кугейский предусматривается благоустройство существующей парковой территории с развитием спортивных площадок и зон отдыха. Также проектом определяется благоустройство прибрежной зоны реки Куго-Ея с укреплением береговой линии.

Площадь общественно-деловых зон хутора увеличится на 0,9 га, площадь рекреационных зон – на 5,5 га.

Новые производственные площадки формируются на базе не действующих предприятий в северной и северо-восточной частях проектируемой границы хутора с формированием санитарно-защитных зон. Таким образом, площадь производственной зоны в черте х. Кугейский составит 57,5 га.

Хутор Лисичкин увеличивается в южном направлении, с включением в черту населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (3,6 га), территории разрушенной животноводческой фермы (26,0 га), зеленых насаждений (3,5 га), а также участка производственного предприятия (0,4 га). Площадь хутора в проектируемых границах составит 134,9 га (т.е. увеличится на 33,5 га).

Для развития селитебных территорий проектом определяется небольшая территория в центральной части и упорядочивание уже существующей. Общая площадь жилых зон населенного пункта увеличится на 2,2 га.

Производственную зону составляет существующее крестьянско-фермерское хозяйство. Новые производственные площадки предусматриваются генеральным планом в южной части населенного пункта, единой промзоной. Общая площадь производственных зон х. Лисичкин составит 20,4 га.

Генеральным планом предусматривается расчистка русла реки Куго-Ея, а также благоустройство береговой линии в целях защиты от подтопления селитебных территорий.

В центральной части хутора в общественной зоне проектируется поселковый сквер.

Территория хутора Ильинский определяется к увеличению в северном и южном направлениях. В новую границу войдут: пастбищные земли (52,1 га), территории действующих производственных предприятий (18,6 га), зеленые насаждения (2,5 га), территории разрушенных сельхозпредприятий (4,2 га), территория кладбища (0,9 га) и земли водного фонда (4,6 га),. Таким образом, территория населенного пункта увеличиться на 82,9 га и составит в проектируемых границах 247,4 га.

Для развития селитебной зоны определены южное, юго-западное и северное направления, а также незастроенные участки в существующей границе восточной части хутора. Общая площадь жилых зон населенного пункта увеличится на 16,7 га (с учетом участков для ведения ЛПХ).

Существующие производственные предприятия расположены севернее и южнее границы населенного пункта. Проектом предусмотрено включение этих территорий в черту хутора и дополнение сложившихся промзон новыми инвестиционными площадками, формирующимися на базе не действующих предприятий. Площадь производственных зон в х. Ильинский составит 25,8 га.

Также генеральным планом предусматривается: устройство парковой зоны, спортивной площадки и детского сада в центральной части хутора; организация поселкового сквера по улице Парковой; благоустройство прибрежной зоны реки Егорлычек с устройством прогулочных дорожек и зон отдыха; высадка санитарно-защитного озеленения. Площадь общественно-деловых зон увеличится на 0,7 га, площадь рекреационных зон – на 6,6 га.

Хутор Гирин предусматривается к территориальному расширению в западном и восточном направлении за счет пахотных земель (12,0 га) и земель водного фонда (4,3 га). Эти территории предназначаются для развития селитебной зоны. Площадь хутора составит 56,6 га (т.е. увеличится на 16,3 га).

Хутор находится в непосредственной близости к хутору Ильинский, поэтому проектом не предусматривается развитие общественной и производственной зон.

Реконструкция и развитие жилых зон

В каждом населенном пункте предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившихся планировочных структур и определением красных линий кварталов. Существующие свободные территории внутри селитебных зон предлагаются к застройке жилыми домами усадебного типа в увязке с общей планировочной структурой.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной и индивидуальной усадебной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 2400 человек, из них в х. Кугейский 1495 человек, в х. Лисичкин 220 человек, в х. Ильинский 570 человек, в х. Гирин 115 человек.

Проектом предусматриваются к реализации массивы малоэтажной жилой усадебной застройки в каждом населенном пункте общей площадью 115,8 га на I и II очередь реализации расчетного срока.

В х. Кугейский,  южнее сложившейся застройки на площади 4,8 га предусматривается новый жилой квартал. Планировочная структура этого участка формируется вдоль ул. Мира и ограничена: с севера и востока – сложившейся застройкой, с юга – проектируемой границей хутора, с запада – санитарной зоной от существующего кладбища.

Основное развитие новых жилых кварталов предусматривается в существующей черте населенного пункта на свободных участках в центральном, северном, северо-западном и северо-восточном направлениях. Общая площадь этих территорий составит 45,3 га. Новые кварталы формируются в увязке со сложившейся застройкой вдоль улиц Заречная, Степная, Октябрьская.

В х. Лисичкин проектом определяется небольшая территория в центральной части хутора на площади 2,2 га. Застройка предусматривается в продолжение ул. Восточная.

В х. Ильинский новые жилые кварталы определены в южном, юго-западном и северном направлениях, а также на незастроенных участках в существующей границе восточной части хутора.

Квартал жилой застройки в южной части хутора проектируется на площади 2,0 га и ограничен: с севера – существующей застройкой, с восточной и южной – санитарным озеленением, с запада – территорией парка.

Юго-восточный участок формируется вдоль ул. Парковая на площади 9,5 га. Проектируемый участок ограничен: с севера и востока – существующей застройкой, с юга – границей хутора, с запада – территорией проектируемого торгового центра.

Северный участок формируется на площади 9,7 га и ограничен: с востока – сложившимися жилыми территориями, с юга – прибрежной зоной реки Егорлычек, с запада и севера – территорией автодороги межмуниципального значения.

Существующая застройка упорядочивается, выравнивается береговая линия р. Егорлычек, на свободных территориях в восточной части хутора предусматривается перспективная застройка вдоль ул. Северная.

В х. Гигин территориальный рост жилой зоны определен в северо-западном и юго-восточном направлениях в увязке с существующей застройкой вдоль ручья балки Гирина.  Общая площадь новых жилых территорий составит 6,1 га.

В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость новых территорий составит около 120 участков с домами общей площадью 18 000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающаяся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Развитие инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения

Схемой генеральных планов населенных пунктов Ильинского сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений, расположенных на территории населенных пунктов с организацией зон их санитарной охраны;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-  проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на участках перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом на 1-ую очередь реализации генерального плана будет действовать существующая схема водоснабжения от отдельно расположенных скважин и шахтных колодцев. На 2-ую очередь реализации генерального плана предусматривается подключение к централизованному водоснабжению от Кавалерского месторождения пресных вод, расположенного на территории Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района.

Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Расчет водопотреблениея

Таблица  29

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | х. Кугейский и х. Лисичкин |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 189 | 429 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды | - “ - | 28 | 64 |
| 2.3 | Водопотребление предприятий, расположенных за границей населенного пункта | - “ - | - | - |
| 2.4 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3 | - “ - | 22 | 49 |
| 2.5 | ИТОГО: | - “ - | 239 | 542 |
| 3 | х. Ильинский и х. Гирин |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (до 10% от п.3.1) | м3/сут. | 75 | 171 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 11 | 26 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 9 | 20 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 95 | 217 |
| 4 | ВСЕГО: | м3/сут. | 334 | 759 |

Система водоотведения

Генеральным планом Ильинского сельского поселения решается двойная задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование застройки кварталов существующей селитебной зоны населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые юго-западнее х. Кугейский (рассчитанные на х. Кугейский и х. Лисичкин) и в южной промзоне х. Ильинский (рассчитанные на х. Ильинский и х. Гирин).

- канализование существующих промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также на очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить также по уклону рельефа в пониженные места. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Расчет водоотведения

Таблица  30

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| 1 | х. Кугейский и х. Лисичкин, всего | м3/сут. | 220 | 490 |
| 1.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 190 | 430 |
| 2 | х. Ильинский и х. Гирин, всего | - “ - | 90 | 200 |
| 2.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 80 | 180 |
| 3 | ИТОГО по поселению: | м3/сут. | 310 | 690 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 270 | 610 |

Примечание: *- с  неучтенными расходами (10%).

Учитывая рельеф планируемой территории,  предусматривается строительство новых очистных сооружений биологического типа юго-западнее х. Кугейский и в х. Ильинский общей производительностью до 690 м3/сут., в т. ч.:

- х. Кугейский – на 490 м3/сут.;

- х. Ильинский – на 200 м3/сут.

При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в балки.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами.

Решение о центральной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На следующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование  систем оборотного водоснабжения, а так же систем повторного и последовательного использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Санитарная очистка территории

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  населенных пунктов Ильинского сельского поселения входит: сбор твердых бытовых отходов жилой и общественной застройки, а так же уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, которые собираются в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов, проектируемый в центральной части сельского поселения, на нормативном санитарном расстоянии от них. Контейнерные площадки устраиваются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300кг х 2400 = 720 000 кг, т.е. 720 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием обеспечения приема ТБО с размещением их в одном ярусе в течение не менее 5 лет («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»).

Таким образом, объем ТБО за 5 лет составит: 720х5=3600 тн.

Потребная площадь территории полигона для складирования мусора по Ильинскому сельскому поселению составит 3.60х0,05 га=0.18 га

Полигон предусматривается с послойным складированием и последующей укаткой бульдозером.

Электроснабжение

Главным питающим центром электрической сети энергосистемы Ильинского сельского поселения на напряжении 35 кВ на расчётный срок остается электроподстанция 35/10, расположенная в юго-западной части х. Кугейский. В связи с развитием Ильинского сельского поселения, формированием новых жилых кварталов селитебной зоны и предприятий в промышленной зоне, предлагается реконструкция электроподстанций с установкой более мощных трансформаторов.

Одновременно с освоением новых селитебных районов и производственных зон будут строиться новые трансформаторные подстанции ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок. Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Электрические нагрузки

Таблица  31

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кугейский и х. Лисичкин |  |  |  |
| 1.1 | Селитебная территория | кВт | 2460 | 2680 |
| 1.2 | Промышленные зоны* | кВт | 250 | 270 |
| 1.3 | ИТОГО: | кВт | 2710 | 2950 |
| 2 | х. Ильинский и х. Гирин |  |  |  |
| 2.1 | Селитебная территория | кВт | 980 | 1070 |
| 2.2 | Промышленные зоны* | кВт | 100 | 110 |
| 2.3 | ИТОГО: | кВт | 1080 | 1180 |
| 3 | ВСЕГО: | кВт | 3790 | 4130 |

Примечание: * - нагрузки предприятий промышленных зон  приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица  32

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кугейский и х. Лисичкин |  |  |  |
| 1.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,500 | 2,320 |
| 1.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,150 | 0,230 |
| 1.3 | ИТОГО: | - “ - | 1,650 | 2,550 |
| 2 | х. Ильинский и х. Гирин |  |  |  |
| 2.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,590 | 0,930 |
| 2.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,059 | 0,093 |
| 2.3 | ИТОГО: | - “ - | 0,649 | 1,023 |
| 3 | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 2,299 | 3,573 |

Теплоснабжение

Генеральным планом  предусмотрено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается реконструкция существующих и размещение новых локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Ильинского сельского поселения будет выполнятся по сложившейся схеме: по отводу от магистрального газопровода через Роговское сельское поселение газопроводом высокого давления  1,2 МПа. Далее посредством межпоселковых сетей, газопроводами среднего давления запитываются отдельно стоящие газорегуляторные пункты и котельные.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

На сегодняшний день газифицированы: восточная часть х. Кугейский, х. Лисичкин, частично х. Ильинский. Хутор Гирин не газифицирован.

Генеральным планом предусматривается 100 % газифиркация всей сложившейся и проектируемой жилой застройки населенных пунктов.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица  33

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кугейский и х. Лисичкин |  |  |  |
| 1.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 2214 | 2412 |
| 1.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 332 | 362 |
| 1.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 2546 | 2774 |
| 2 | х. Ильинский и х. Гирин |  |  |  |
| 2.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 878 | 963 |
| 2.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 132 | 144 |
| 2.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 1010 | 1107 |
| 3 | ВСЕГО: | куб.м/час | 3556 | 3881 |

Общий расход газа на расчетный срок  I этапа (первую очередь) составит 8,108 млн. м. куб., в т.ч. 7,050 млн. м.куб. – на коммунально-бытовые нужды. Общий расход газа по поселению в год составит на расчетный срок  II этапа  8,850  млн. м. куб., в т.ч. 7,695 млн.  м. куб. – на коммунально-бытовые нужды.

Связь

В настоящее время населению Ильинского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Обеспечение потребителей района услугами связи и коммуникации намечается от центрального концентратора, размещаемого в районном центре. От него будет проложен оптико-волоконный кабель к административным центрам сельских поселений, в т.ч. и к х. Кугейский. Кроме услуг связи оптико-волоконная сеть будет обеспечивать также услуги Интернет, кабельного телевидения и работу систем мониторинга и оповещения в рамках всего Егорлыкского района. Перспективы развития оптико-волоконной сети и точки присоединения к телекоммуникационной сети Ростовского филиала ОАО «ЮТК»  в Егорлыкском районе предполагается в ст. Егорлыкской.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70 %. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения  телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Телефонизация

Телефонизация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Ильинского сельского поселения предусматривается от реконструируемой  АТС, с расширением ее мощности до 830 абонентов, согласно выполненного расчета в таблице. Сеть абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения (школа, детский сад), усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Расчетное  количество абонентов телефонной связи

Таблица  34

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кугейский и х. Лисичкин | абонент | 550 | 590 |
| 2 | х. Ильинский и х. Гирин | - “ - | 220 | 240 |
|  | ВСЕГО: |  | 770 | 830 |

Для прокладки телефонных кабелей от АТС емк. 830 номеров до зданий и сооружений предусматривается строительство новых линий  телефонной канализации. Сети телефонизации предусматриваются кабелями ТППэпЗ различной емкости.

Радиофикация

Радиофикация жилых, общественных и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Ильинского сельского поселения предусматривается от поселковых сетей радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В. Распределительная сеть проводного вещания предусматривается кабелем МРМПЭ 1 х 2.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территорий населенных пунктов Ильинского сельского поселения входят:

- принципиальные решения по вертикальной планировке и отводу поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- засыпка ям, канав, понижений;

- предотвращение возможного подтопления территории паводковыми водами;

- углубление и расчистка рек Куго-Ея и Егорлычек, благоустройство береговой территории, ликвидация заболоченной в ряде мест, по руслу рек;

- укрепление склонов реки высадкой деревьев и кустарников;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населенного пункта.

Все дороги и проезды предусматриваются с асфальтобетонным покрытием.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят значительно снизить, а в ряде случаев полностью ликвидировать  отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Отходы производства и потребления

Твердые бытовые отходы

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются самыми распространёнными отходами. Они представлены отходами из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличным, садово-парковым сметом, строительным и производственным мусором.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.